Безопасная толщина льда на зимней рыбалке. Это нужно знать

Пожалуй, начнем мы с того как многие любители зимней рыбалки ждут с нетерпением зимней рыбалки что бы посидеть половить рыбку со льда в тех местах куда летом не пройти и при этом многие пренебрегают техникой безопасности нахождения на льду!

Давайте будем аккуратней и внимательней, берегите жизнь и предупреждайте других об опасности.

Вот вам небольшая шпаргалка более-менее безопасного нахождения на льду:

Безопасная толщина льда Фото взято в Яндекс

Это нужно знать:

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

Еще не большая заметка:

- лёд голубого цвета – прочный,

- белого – прочность его в 2 раза меньше,

- матово белый или с желтоватым оттенком – ненадежен.

Правила поведения на замерзшем водоеме:

- Не экспериментируйте с проверкой прочности покрова ногами, берите с собой жердь.

- Находите уже имеющиеся утоптанные тропы.

- Если вы прокладываете такую пешеходную тропу одним из первых, пробуйте лед на прочность впереди себя палкой, избегайте мест, не вызывающих доверия.

- Запомните признаки непрочного покрытия: треск, подвижность, появление воды над поверхностью.

- Если это происходит, передвигайтесь от этого места расставив ноги пошире, неторопливо или даже ползком.

- Нельзя двигаться компанией (между путниками или идущими на лыжах нужен промежутков не менее 5 метров), с пристегнутыми к ногам лыжами, с надетыми на руки креплениями лыжных палок.

- Рыболовам необходимо рассчитывать число лунок на определенной площади и сверлить их на значительном расстоянии друг от друга.

- Если у вас груз есть (ранец, рюкзак), лучше закрепить его веревкой и тащить на расстоянии.

- Если возникла необходимость преодолеть участок непрочного льда, отправляйтесь туда со страхующим,

- Даже двигаясь на расстоянии 5 метров, он окажет помощь при несчастном случае.

- Если у вас есть такая возможность, лучше всего просверлить лунку и измерить толщину льда перед зимним походом.

Не рекомендуется ловить рыбу поблизости от подтаявших или поврежденных участков льда. Запаситесь двенадцатиметровой (или длиннее) веревкой, на одном ее конце должен быть груз.